附件1

节能改造服务要求

一、基本情况

我院拟采购节能改造服务，采用能源合作模式，服务期为5-10年（各公司根据自身实际情况进行确定）。旨在通过系统性节能改造（针对全院现有各类非节能灯具进行替换升级），降低医院运营成本，减少碳排放，提升用能精细化管理水平。现面向市场充分调研本项目的运行模式、市场价格和服务方案等，为后续招标采购工作做好铺垫。

成都市新津区人民医院新院区占地面积约115亩，总建筑面积13.5万㎡，编制床位680张。本次节能升级改造覆盖全院所有区域（综合楼非特殊科室、特殊科室、感染楼等），主要内容包括：

节电改造：将现有非节能灯具替换为高效LED灯具，优化照明控制。

节水改造：地下管网查漏治漏、用水器具节水改造（龙头、便器、花洒等）、建设智能节水监管平台。

服务内容：供应商负责投资、设计、采购、施工、运维及服务期内的设备维护、更换、数据监测与节能效益保障，通过节能效益分享或固定服务费模式回收投资。

- 二、节能改造技术要求

（一）节能改造

灯具替换：严格按照现有灯具型号、数量一对一替换为LED节能灯具，确保光效、色温、显色指数满足医疗场景需求（病房区域需柔和无眩光，诊疗区域照度充足）。主要灯具类型及数量如下：

综合楼非特殊科室：各类筒灯、格栅灯、防雾筒灯、透光灯盘等共计约11,000余盏。

| 灯具类型 | 型号 | 功率（W） | 灯具合计（盏/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式 筒灯 | 2英寸 | 5 | 2 | 门诊、住院部公共区域及病房 |
| 嵌入式 筒灯 | 2英寸 | 7 | 58 | 门诊、住院部公共区域及病房 |
| 嵌入式 筒灯 | 3英寸 | 9 | 8 | 门诊、住院部公共区域及病房 |
| 嵌入式 筒灯 | 4英寸 | 15 | 1645 | 门诊、住院部公共区域及病房（用量最大） |
| 嵌入式 筒灯 | 4英寸 | 12 | 2794 | 门诊、住院部公共区域及病房（用量最大） |
| 嵌入式 筒灯 | 4英寸 | 24 | 8 | 门诊、住院部公共区域及病房 |
| 明装双头格栅灯 | 4英寸 | 2*15 | 344 | 门诊诊疗区域、护士站 |
| 明装双头格栅灯 | 4英寸 | 2*12 | 224 | 门诊诊疗区域、护士站 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 2英寸 | 5 | 911 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 2英寸 | 7 | 34 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 3英寸 | 9 | 196 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 4英寸 | 12 | 45 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 4英寸 | 15 | 25 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 透光灯盘 | 600mmX600mm | 32 | 849 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 600mmX600mm | 36 | 522 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 200mmX1200mm | 32 | 1853 | 门诊大厅、候诊区、走廊（用量较大） |
| 透光灯盘 | 300mmX1200mm | 32 | 507 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 300mmX1200mm | 36 | 123 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 300mmX1200mm | 48 | 28 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 300mmX600mm | 24 | 726 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 透光灯盘 | 600mmX1200mm | 64 | 113 | 门诊大厅、候诊区、走廊 |
| 嵌入式并排筒灯 | 4英寸 | 2*15 | 50 | 门诊诊疗区域、护士站 |

综合楼特殊科室：LED防水防尘灯、面板灯、筒灯等共计约1,600余盏

| 灯具类型 | 型号 | 功率（W） | 灯具合计（盏/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED防水防尘灯 | 5寸 | 18 | 82 | 行政楼走廊、楼梯间等公共区域 |
| LED面板灯盘 | 1200mmX300mm | 40 | 864 | 办公室（用量最大） |
| LED面板灯盘 | 600mmX600mm | 36 | 253 | 办公室、会议室 |
| LED面板灯盘 | 300mmX600mm | 24 | 4 | 小型办公室、茶水间 |
| LED面板灯盘 | 300mmX300mm | 18 | 56 | 小型办公室、茶水间 |
| 壁装双管荧光灯 | T5 | 36 | 18 | 楼梯间、卫生间 |
| LED筒灯 | 5寸 | 15 | 336 | 走廊、会议室周边 |

感染楼：面板灯、筒灯、防雾筒灯等共计约600余盏

| 灯具类型 | 型号 | 功率（W） | 灯具合计（盏/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED面板灯盘 | 100*1200mm | 24 | 87 | 病房、护士站 |
| LED面板灯盘 | 300*1200mm | 32 | 24 | 病房、护士站 |
| LED面板灯盘 | 600*600mm | 32 | 84 | 病房、护士站 |
| 嵌入式筒灯 | 4英寸 | 12 | 217 | 病房、走廊 |
| 嵌入式筒灯 | 4英寸 | 15 | 42 | 病房、走廊 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 2英寸 | 5 | 54 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 3英寸 | 9 | 84 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |
| 嵌入式防雾筒灯 | 4英寸 | 12 | 18 | 卫生间、洗漱间等潮湿区域 |

控制策略：保留现有“开启一半灯具”的运行模式，新灯具需支持调光功能（住院、急诊区域可按需调暗），进一步节能。

（二）节水改造

地下管网查漏治漏：对全院供水管网进行全面探测，修复跑冒滴漏点，更换破损严重的老旧管道。管材选用PE、PVC或PPR等符合国家标准的环保管材，埋深及施工符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。完善计量设施，每栋建筑安装独立远传水表，实现DMA分区计量。

用水器具明细

| 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖布龙头 | 30 | 只 | 需改造 |
| 普通面盆龙头 | 360 | 只 | 需改造 |
| 感应小便斗 | 50 | 只 | 需改造 |
| 脚踏延时蹲厕 | 380 | 只 | 需改造 |
| 淋浴花洒 | 290 | 只 | 需改造 |

注：以上所列节电、节水设备清单为最基本节能清单，请各公司自行实地勘察后，结合贵公司专业编制新的节能方案。

三、服务要求

（一）服务模式：供应商可采用合同能源管理（节能效益分享型），前期勘测、设计、设备采购、施工安装、调试；服务期内设备维修、维护、更换（含自然损耗及故障）；数据服务、节电效果持续跟踪；定期提交能耗分析报告，配合医院创建绿色医院。

（二）施工要求：不得影响医院正常运营，重点区域（急诊、手术室等）需夜间施工。施工过程应做好安全防护、降尘降噪，减少对患者及医护人员的干扰。

(三）验收标准：灯具照度、功率符合设计要求；管网打压试验合格，无渗漏；节水器具流量符合标准；智能平台运行稳定，数据准确。

（四）培训与移交：对医院后勤人员进行操作培训，提供完整的竣工资料、操作手册。服务期满后，所有设备完好移交医院，并提供三个月过渡期技术支持。

- 附件2

| 节能改造采购项目询价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 服务年限 |  | 供应商收益比例报价 | 备注 | 内容 |
| 1 | 节电 |  |  | 节能收益分享，供应商占节能收益的 %，采购人分享节能收益的 % | / | 节电 |
| 2 | 节水 |  |  | 节能收益分享，供应商占节能收益的 %，采购人分享节能收益的 % | / | 节水 |
|  |  |  |  |  | 公司名称（盖章）： |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人（签字）： |  |
|  |  |  |  |  | 授权委托人（签字）： |  |
|  |  |  |  |  | 时间： |  |

附件3

法定代表人授权书

成都市新津区人民医院（成都市新津区急救指挥分中心）：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填遴选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名）为我方 “         ”（项目名称）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关市场调研、遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：             联系电话：

供应商名称：             （盖章）

日期：       年       月       日

附：

1.法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2.授权代表身份证复印件（提供正反面）

3.非法定代表人参与时提供

附件4

法定代表人证明书

供应商名称：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。（如涉及）

特此证明。

供应商：                           （加盖公章（鲜章））

年     月     日

注：

1.须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2.法定代表人直接参与时提供